SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 02.01 KANALIZACJA SANITARNA

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA	3

  - Nazwa zamówienia	3

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	3

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	3

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	4

    - Prace geodezyjne	4

      - Wymagania ogólne	4

      - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe rurociągów	4

      - Zakres prac geodezyjnych	4

  - Informacje o terenie budowy	4

- MATERIAŁY I WYROBY	4

  - Wymagania ogólne	5

  - Właściwości materiałów	5

    - Rury i kształtki kamionkowe ……………………………………………………………………5

    - Rury i kształtki PVC	5-6

    - Rury i kształtki PEHD	6

    - Studnie rewizyjne (niewłazowe)	6-7

    - Włazy kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych adaptowanych n studnie rewizyjne (niewlazowe)	7

    - Inne materiały		7

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów	8

    - Wymagania ogólne	8

    - Rury	8-9

    - Studnie z tworzyw sztucznych	9

    - Włazy kanałowe	9

    - Płyty nastudzienne	 	9

    - Cement	9

- SPRZĘT I MASZYNY	9

  - Ogólne wymagania	9-10

  - Sprzęt do wykonania robót	10

- ŚRODKI TRANSPORTU	10

  - Ogólne wymagania	10

  - Środki transportu do wykonania robót	10

- WYKONANIE ROBÓT	10

  - Ogólne wymagania	10

  - Montaż rurociągów w wykopie otwartym	                                                                               10

    - Połączenie rur	                                                                                                               10

    - Adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości stałe (szamb) na studnie rewizyjne (niewlazowe)	                                                                                10-11

    - Montaż studni rewizyjnych (niewłazowych)	                                                                  11

    - Zasypanie wykopów	11

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	11

  - Kontrola jakości robót	11

    - Badania przed przystąpieniem do robót	11

    - Kontrola , pomiary i badania w czasie robót	11-12

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	12

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	12

  - Wymagania ogólne	12

- DOKUMENTY ODNIESIENIA	12

  - Normy	12

  - Inne	12-13

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:

„Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.”

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Kanalizacja sanitarna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:

„Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.”

Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie podłączeń budynków nieruchomości do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. z udziałem dofinasowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi..

Wykaz przyłączy do wykonania stanowi załącznik nr 8.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach prywatnej posesji o parametrach podanych w planach sytuacyjno-wysokościowych.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 			-		791 szt.

o łącznej długość 							-	       7119,62mb

z rur:

-	 PVC-U ø 160 x 4,7 mm SN8, kielichowych, ze ścianką litą, łączonych na uszczelki, zgodnie z instrukcją producenta, , wg PN-EN 1401:1999 		-	       5076,33mb

-	kamionkowych kielichowych glazurowanych DN 150, 35 kN/m, system F/N 
z uszczelką gumową, zgodne z normą PN-EN 295			-	       1970,47mb

-	PE100-RC ø160mm SDR17 zgodne z normą PN-EN 13244-2-	           72,82mb

- wykonanie studni rewizyjnych DN min 400 mm 		-		683 szt.

c)	adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na studnie rewizyjne – 415 szt

d)	inwentaryzacja powykonawcza dla 				-	791 podłączeń.

Przedsięwzięciem objęte zostaną te podłączenia, dla których zostanie podpisana umowa pomiędzy ZGWK i Beneficjentem Końcowym, ustalająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe, związane z realizacja przedsięwzięcia, polegającego na podłączeniu budynków nieruchomości do zbiorczego systemy kanalizacyjnego.

Uwaga:

Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane 
w uzgodnieniu z ZGWK.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

    - Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w terenie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych spadków rurociągów wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne (niewłazowe).

      - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST-00.00 pkt. 1.4.3.

      - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przyłączy kanalizacyjnych

Oś projektowanego przyłącza kanalizacyjnego powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tj. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy.

Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów.

      - Zakres prac geodezyjnych

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe osi przewodów,

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów,

- Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem,

- Wyznaczenie lokalizacji studzienek

  - Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST-00.00.

Po wytyczeniu osi rurociągu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur.

Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich, należy zapewnić przejście do posesji.

- MATERIAŁY I WYROBY

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST-00.00.

  - Właściwości materiałów

    - Rury i kształtki kamionkowe

Rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie glazurowane DN 150 mm, klasa 240, łączone na uszczelkę - zgodnie z PN –EN 295.

Parametry fizyko-mechaniczne rur kamionkowych:

Rury kamionkowe zastosowane do budowy przyłączy powinny spełniać poniższe kryteria:

- wewnętrzne szkliwienie,

- połączenia kielichowe, łączone na uszczelki gumowe,

- wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV Rechtline A145, Pkt. 3.1

- współczynnik sprężystości: 40-50 kN/mm2

- wytrzymałość na ściskanie: +/- 150 N/mm2

- wytrzymałość na rozciąganie: 10-20 N/mm2

- system posiadający aprobatę IBDiM,

Mechaniczne właściwości rur kamionkowych:

- kwasoodporność pH= 2-12

- gładkość ścian K=0,02 – 0,05

- wytrzymałość na ścieranie  0,02 mm

    - Rury i kształtki PVC

Rury z PVC-U ø 160 x 4,7 mm kielichowe, łączone na uszczelki, zgodnie z instrukcją producenta, ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

- odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u,

- materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat),

- odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają oznaczenie UD),

- temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79 oC, co jest warunkiem oznaczania rur i kształtek UD):

  - kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401:1999,

  - kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8

  - system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo,

- rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

- kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 
i być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

- system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023),

- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

- producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,

- system posiadający aprobatę IBDiM,

    - Rury i kształtki PEHD

Rury z PEHD ø 160 (do kanalizacji) spełniające wymagania PN-EN 13244-2, w tym:

    - dwuwarstwowe, z materiału, co najmniej PE100 SDR 17 RC z wyróżnioną kolorem zewnętrzną warstwą na całej powierzchni,

    - obie warstwy z materiału co najmniej PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie,

    - rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie lub jednostce certyfikującej.

    - możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego,

    - uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy 
(do kształtek elektrooporowych),

    - wskaźnik wypłynięcia tzw. Wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu,

    - każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia,

    - kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich,

    - mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz,

    - kształtki doczołowe i segmentowe wykonane z materiału klasy, co najmniej PE 100 SDR 11 lub SDR 17.

Rury i kształtki powinny być tego samego systemu i pochodzić od jednego producenta

Uwaga:

Materiał użyty do budowy przyłącza kanalizacyjnego musi zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie.

    - Studnie rewizyjne (niewłazowe)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP (lub 
z materiału lepszego)  jako systemowe zgodne materiałowo z materiałem rury kanałowej 
(z tworzywa litego) o średnicy DN min 400mm – podstawa studzienki monolityczna 
z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniającymi szczelność 0,5bara, z przejściami przez ścianki typu „in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o średnicy odpowiadającej średnicy kanału w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odpływami bocznymi, rura trzonowa karbowana minimum z włazem żeliwnym typu ciężkiego D-400 lub B-125 osadzonym z zastosowaniem adaptera teleskopowego we wjeździe na posesję lub 
z włazem żeliwnym typu lekkiego o klasie obciążenia A-15 osadzonym na odciążającym stożku lub pierścieniu betonowym na terenie nieutwardzonym lub w chodniku.

    - Włazy kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych adaptowanych na studnie rewizyjne (niewłazowe)

Włazy DN min. 600 mm żeliwne z pokrywą z wkładką gumową wtopioną w pokrywę zgodne z normą PN-EN 124/2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.

Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń:  D 400 lub B-125 we wjeździe na posesję,  A-15 w trawniku lub chodniku.

    - Inne materiały

- betony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadające wymaganiom PN-B-03264:2002

- zaprawa  cementowa  marki 8  z dodatkiem  uszczelniacza  w stosunku 1,5% do  masy zaprawy odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501

- płyty nastudzienne prefabrykowane betonowe, z betonu B 45 zbrojone siatką 
z prętów zgodne z BN-8618971-08

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów

    - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST-00.00.

    - Rury

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze od -5C do+30C. Szczególną ostrożność (z uwagi na kruchość materiału) należy zachować przy transporcie i rozładunku rur z PE i PVC w niskich temperaturach.

- podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać

- podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi 
z metalowego splotu

- transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

- kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30C. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami.

Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu.

    - Studnie z tworzy sztucznych

Elementy studni z tworzyw sztucznych mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Kinety studni w pozycji zabudowania.

Elementy studni powinny być składowane w sposób zapobiegający ich mechanicznym uszkodzeniom i chronione przed zbytnim, długotrwałym nasłonecznieniem

    - Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

    - Płyty nastudzienne

Transport płyt powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowania przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Płyty można składować na powierzchni nieutwardzonej.

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych płyt.

    - Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

- SPRZĘT I MASZYNY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST- 00.00.

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wciągarki mechaniczne i ręczne

- sprzęt do zagęszczenia gruntu (zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy)

- koparko-ładowarka

- samochody skrzyniowe

- samochody samowyładowcze 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg

- narzędzia tnące do cięcia rur

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny

- ŚRODKI TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST- 00.00.

  - Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości specyfice zamówienia.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00.00.

  - Montaż rurociągów w wykopie otwartym

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a także z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Zabezpieczenie wykopów wykonać zgodnie 
z normą branżową BN 83/8036/02

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Rury  na  dnie  wykopu  należy  układać  na  podłożu  suchym,  z  wyprofilowanym  dnem  na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami.

Wyrównywanie  spadków  rur  za   pomocą  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości.

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia.

W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej 
do średnicy zewnętrznej złącza.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń.

Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, 
a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie.

W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć).

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm).

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi przewodami sieci energetycznej i gazowej należy zastosować rury ochronne.

Do izolacji przewodów położonych powyżej strefy przemarzania zastosować piankę poliuretanową gr.10cm i folię PE.

    - Połączenie rur

Podstawowym złączem rur kanalizacyjnych, łączników i kształtek są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk.

Łączenie rur polietylenowych (PE) należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego wg zaleceń producenta rur lub za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo.

    - Adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości stałe (szamb) na studnie rewizyjne (niewłazowe).

Po usunięciu ścieków należy studnię wymyć, zdezynfekować i zasypać piaskiem komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia zgodną z normą. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową z odpowiednim spadkiem.

Spoiny między kręgami wypełnić zaprawą polimerowo-cementową.

Włączenia rur realizować w przejściach szczelnych wg zaleceń producenta.

Przykrycia betonowe zbiorników bezodpływowych (szamb) należy wymienić na typowe płyty nastudzienne z betonu z włazami żeliwnymi.

Typ włazu o średnicy min. 600 mm uzależniony jest od jego usytuowania na działce: 
w pasie zieleni lub w chodniku – typ lekki A-15; we wjeździe na posesję -  typ ciężki D-400 lub B-125.

Uwaga:

- Beneficjenci Końcowi są zobowiązani do opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).

- W ramach wykonania podłączeń Wykonawca nie jest obowiązany do likwidacji szamb i innych zbiorników, za wyjątkiem przewidzianych w planach sytuacyjnych do adaptacji, w zakresie niezbędnym do tego celu.

- W przypadku przejścia przyłącza przez szambo należy przewód ułożyć na odpowiednio zagęszczonej powierzchni a zbiornik bezodpływowy zasypać.

    - Montaż studni rewizyjnych (niewłazowych)

Elementy studzienek należy łączyć na uszczelki systemowe. Dopuszcza się jedynie montaż studni z elementów systemu jednego producenta. W przypadku podłączenia rurociągu do studni ponad poziomem kinety w rurze trzonowej należy wykonać otwór 
i zastosować uszczelkę in situ.

Studnie należy wyposażyć we włazy żeliwne osadzone na rurze teleskopowej. Rodzaj włazu uzależniony jest od jego usytuowania na działce. Jeżeli studnia zlokalizowana będzie w pasie zieleni lub w chodniku należy zastosować włazy typu lekkiego, jeżeli we wjeździe do posesji należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego. Włazy należy montować w obudowie betonowej. Studzienki należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta

Przed posadowieniem studni należy wykonać podsypkę i podłoże.

Roboty związane z wbudowaniem elementów studni wykonane będą mechanicznie.

Studnie z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymogi norm PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002 oraz posiadać aprobaty techniczne.

    - Zasypanie wykopów

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po oby stronach przewodu.

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

  - Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

    - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

    - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-B- 10725:1997, PNEN1852-1:1999 i PN-EN 1610 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

-		badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

-	sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie

-	badanie odchylenia osi przewodu,

-	badanie odchylenia spadku kanału

-	sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów

-	sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów

-	badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.

-	sprawdzenie wykonanych izolacji

-	sprawdzenie zgodność materiałów z wymaganiami norm,

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Nie występują.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są plany sytuacyjne.

  - Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 295-1-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej
 i kanalizacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2:Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 - Guma

PN-8318971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania

BN-8618971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

PN-8BIB-06250 Beton zwykły

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

  - Inne

- RMI   z   dnia   06.02.2003   r   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny  pracy   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

- ISO 4435:1999 - „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych