SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA	4

  - Nazwa zamówienia	4

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	4

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	4-5

  - Określenia podstawowe	5

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	5

    - Dokumentacja Projektowa	5

      - Dokumentacja Projektowa	5

      - Dokumentacja Fotograficzna	5

      - Dokumentacja Powykonawcza	5

    - Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót - prace przygotowawcze	5

      - Zabezpieczenie Terenu Budowy	5-6

      - Tablice informacyjne	6

    - Prace geodezyjne	6

      - Zakres prac geodezyjnych	6

  - Informacje o terenie budowy	6

    - Informacje ogólne	6

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót	6

    - Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje	6

    - Plac Budowy	7

    - Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót	7

      - Zabezpieczenie Placów Budowy	7

      - Uzgodnienia i powiadomienia	7

      - Odszkodowania	7-8

      - Zaplecze i media	8

    - Ochrona w czasie wykonywania Robót	8

      - Ochrona środowiska	8-9

      - Ochrona przeciwpożarowa	9

      - Materiały szkodliwe dla otoczenia	9

      - Ochrona własności publicznej i prywatnej	9-10

      - Bezpieczeństwo i higiena pracy	10

    - Zaplecze Wykonawcy	10

    - Zajęcie dróg	10

    - Zapewnienie dojazdów do posesji	10

    - Znaleziska archeologiczne	10-11

- MATERIAŁY I WYROBY	11

  - Wymagania ogólne	11

    - Zatwierdzenie źródeł materiałów	11

    - Pozyskiwanie materiałów miejscowych	11

    - Przechowywanie i składowanie materiałów	11

  - Kontrola jakości materiałów i wyrobów	11

- SPRZĘT I MASZYNY	12

  - Ogólne wymagania	12

  - Sprzęt do wykonania robót	12

- ŚRODKI TRANSPORTU	12

- WYKONANIE ROBÓT	12

  - Ogólne wymagania	12

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów	12

    - Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót	12

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	13

  - Kontrola jakości robót	13

  - Badania i pomiary	13

  - Działania związane z odbiorem robót	13

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	13

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	13

  - Dokumenty do odbioru	13-14

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	14

- DOKUMENTY ODNIESIENIA	14

  - Przepisy powiązane	14-15

  - Plany sytuacyjne ………………………………………………….………………………………15

  - Lista aktów prawnych	16-17

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:

„Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - II”.

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania:

„Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - II”.

Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie podłączeń budynków nieruchomości do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. z udziałem dofinasowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wykaz przyłączy do wykonania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST- 01.01. Roboty ziemne

ST- 02.02. Kanalizacja

Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.3.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Łączny zakres robót do wykonania:

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 			-		337 szt.

o łącznej długość 							-	       3968,56  mb

z rur:

-	 PVC-U ø 160 x 4,7 mm SN8, kielichowych, ze ścianką litą, łączonych na uszczelki, zgodnie z instrukcją producenta, , wg PN-EN 1401:1999 		-	       2916,70 mb

-	kamionkowych kielichowych glazurowanych DN 150, 35 kN/m, system F/N 
z uszczelką gumową, zgodne z normą PN-EN 295			-	         910,59  mb

-	PE100-RC ø160mm SDR17 zgodne z normą PN-EN 13244-2-	          141,27 mb

- wykonanie studni rewizyjnych DN min 400 mm 		-		377 szt.

c)	adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na studnie rewizyjne –   145szt

d)	inwentaryzacja powykonawcza dla 				-	 337 podłączeń

Przedsięwzięciem objęte zostaną te podłączenia, dla których zostanie podpisana umowa pomiędzy ZGWK i Beneficjentem Końcowym, ustalająca wzajemne zobowiązania organizacyjne 
i finansowe, związane z realizacja przedsięwzięcia, polegającego na podłączeniu budynków nieruchomości do zbiorczego systemy kanalizacyjnego.

Uwaga:

W trakcie wykonywania robót może zajść zmiana przebiegu trasy przykanalika kanalizacji sanitarnej i jego parametrów technicznych (np.materiału, długości).

Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane 
w uzgodnieniu z ZGWK.

  - Określenia podstawowe

Podłączenie (przyłącze kanalizacyjne) - przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją.

Beneficjent Końcowy - Uczestnik Programu Priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  - PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszące	i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje branżowe.

    - Plany sytuacyjne.

Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, maja być wykonane zgodnie 
z planami sytuacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ.

      - Dokumentacja Fotograficzna

W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów na terenie  robót wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań (jeżeli zajdzie taka konieczność).

Dokumentacja fotograficzna zostanie dołączona do protokołu odbioru robót.

      - Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego winien opracować inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ( w skali 1:500) wykonanych podłączeń każdej posesji.

    - Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót - prace przygotowawcze

      - Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, 
w okresie trwania i realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych własnych jak i mienia osób, u których wykonywane będą podłączenia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  (np. ogrodzenia, pomosty itp.)  niezbędne do ochrony robót, wygody 
i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu 
i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi umowy.

      - Tablice informacyjne

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim.

    - Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia trasy poszczególnych przyłączy oraz ich punktów wysokościowych. Uszkodzone 
w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych.

      - Zakres prac geodezyjnych

- Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodów

- Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

- Wykonanie przez uprawnionych geodetów posiadających uprawnienia zawodowe 
Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027 
ze zm.) inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych podłączeń dla każdej posesji

- Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych przyłączy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

  - Informacje o terenie budowy

    - Informacje ogólne

Budynki podłączane do zbiorczego systemu kanalizacyjnego ZGWK zlokalizowane są na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Uwaga:

Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do:

-	przygotowania terenu w celu prowadzenia prac przez Wykonawcę poprzez m.in. usunięcie utwardzenia terenu (typu np.kostka brukowa, asfalt, płyty itp.) lub nasadzeń zieleni oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

    - Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 
i gwarancjami wymaganymi warunkami umowy.

    - Plac Budowy

Zamawiający oświadcza, że po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy komplet planów sytuacyjnych.

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za:

- ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Nie wyklucza się występowania w terenie niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie. W czasie wykonywania wykopów należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  O fakcie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz zainteresowane strony oraz własnym kosztem i staraniem, w ramach zamówienia, dokona napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót, wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody powstałe w toku prowadzenia robót oraz przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego

W wynagrodzenie umowne włączony winien być koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda , ścieki, itp. (jeżeli zajdzie taka konieczność) jak również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty  ich  likwidacji.  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

    - Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót

      - Zabezpieczenie Placów Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placów Budowy 
w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia odbioru Robót (podpisania protokołu odbioru robót), a w szczególności Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Place Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Koszt zabezpieczenia Placów Budowy i zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie umowne.

      - Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Beneficjentem Końcowym termin wejścia na teren nieruchomości oraz uzgodnić szczegóły prowadzenia prac poprzez podpisanie protokołu przekazania terenu posesji.

Po zakończeniu robót uporządkuje Teren Budowy i przywróci do stanu pierwotnego nie gorszego niż sprzed rozpoczęciem inwestycji

Uwaga:

W ramach wykonania podłączeń Wykonawca nie jest obowiązany do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego w przypadku gdy stanowiła ją nawierzchnia utwardzona (typu np. kostka betonowa, płyty, asfalt itp.)

      - Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń. Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z:

- wejściem na tereny,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie mienia (elementów budowlanych np. ogrodzenia, bramy itp. oraz nasadzeń),

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót,

Wszystkie  wymienione  wyżej  sprawy  załatwi  Wykonawca  oraz  poniesie  związane 
z  tym koszty (w tym koszty wyceny szkód).

Podstawą  ustalenia  wysokości  odszkodowania  za  powstałe szkody  będzie   protokół   szkód   wyceniony  przez   biegłego   do   spraw   wyceny.   Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

      - Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z zapleczem budowy i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wszystkie sprawy związane 
z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznych oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.

    - Ochrona w czasie wykonywania Robót

      - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca będzie w szczególności:

  - stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. 
Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 ze zm.);

  - stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.

Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.);

  - stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 185 poz. 1243 ze zm.) zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie;

  - stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  Nr 120 poz. 826);

  - stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U 
Nr 100, poz. 1085 ze zm.);

  - stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm. ).

  - stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 
Nr 239 poz.2019 ze zm.).

  - stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.964)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w porze dziennej.

      - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza:

  - .Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.
Dz.  U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.).

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez odpowiednie   przepisy,   na   zapleczu, w magazynie oraz w maszynach 
i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy.

      - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Przed rozpoczęciem robót należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

      - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę mienia Beneficjenta Końcowego przed dewastacją, istniejącej instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem mienia, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez swoje działania.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie.

Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

      - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, ze zm.) ;

    - Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.

6 lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

    - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.

      - Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca  w  ramach  umowy  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  zaplecza,  zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego  Inspektora  Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów 
i sprzętu oraz warsztat (o ile występuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest wliczone w cenę ryczałtową.

      - Zajęcie dróg

Przy realizacji umowy nie przewiduje się zajęcia dróg i ulic.

      - Zapewnienie dojazdów do posesji

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji.

- MATERIAŁY I WYROBY

  - Wymagania ogólne

    - Zatwierdzenie źródeł materiałów

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności 
i atesty bezpieczeństwa.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2013r poz 1409 z późniejszymi zmianami), a w szczególności art.,4 i art.5 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz 881 z późniejszymi zmianami).

    - Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

    - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Beneficjentem Końcowym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Kontrola jakości materiałów i wyrobów

ZGWK ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o ile:

-	zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono 
w STWiORB

-	będą kompatybilne z istniejącymi elementami

Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez ZGWK jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez ZGWK.

- SPRZĘT I MASZYNY

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym  stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne  świadectwo legalizacji.

  - Sprzęt do wykonania robót

Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST.

- ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST i planów sytuacyjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

    - Działania związane z zakończeniem prac

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren 
do stanu pierwotnego,

Uwaga:

W ramach wykonania przyłączy kanalizacyjnych Wykonawca nie jest obowiązany 
do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego w przypadku, gdy stanowiła ją nawierzchnia utwardzona (typu np. kostka betonowa, płyty, asfalt itp.)

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

  - Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

  - Działania związane z odbiorem robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Roboty ziemne stałe nasypy i wykopy wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Nie występują.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie przez Wykonawcę, Beneficjenta Końcowego 
i przedstawicieli Wydziału Eksploatacji Sieci ZGWK.

  - Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST.

- Szkice geodezyjne

- Kopię mapy zasadniczej z inwentaryzacją przyłączy, z pieczątką o wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami;

- zestawienie ilościowe wykonanych robót z rozbiciem dla każdej posesji – długość przyłącza, ilość wbudowanych kompletów studzienek, ilości adaptowanych szamb na studnie rewizyjne;

- oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy – terenu prywatnych posesji, a także (w razie korzystania) ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokalów

- podpisane przez Beneficjenta Końcowego protokoły odbioru technicznego wykonania przyłącza kanalizacyjnego nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- inne dokumenty mające ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzeniem za wykonane roboty będzie wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w planach sytuacyjnych:

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy 
i magazynowania,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w   tym energii i  wody,  dojazd,  ogrodzenie,  zabezpieczenie  itp, wydatki dotyczące bhp,

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  badania 
i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy   z   tytułu   innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, 
z wyjątkiem podatku VAT.

Dopuszcza się rozliczanie częściowe wykonanych robót.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Przepisy powiązane

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

- normy państw  członkowskich  Unii Europejskiej  przenoszące  europejskie  normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne.

  - Plany sytuacyjne

Plany sytuacyjne zamieszczone są w SIWZ – Załącznik nr 9.

  - Lista aktów prawnych

Listę aktów prawnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej ST.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA AKTÓW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1127 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881ze zm.),

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tekst jedn. z 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 123. poz.858 ze zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 ze zm.),.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 Nr 124,poz. 1030),.

(27) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121,poz. 1137 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437),

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r. Nr 7, poz. 30),

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. z 1996 r. , Nr 19, poz. 231,)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz.12877 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 455),

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz.133),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz.1089),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005r. Nr 263, poz. 2202 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 9),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).