Załącznik nr 11 do SIWZ

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY 
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

„Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  z systemem odzysku wody” dla projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, nr.: POIS.02.03.00-00-0114/17

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.02.03.00-00-0114/17/1.

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Dane umieszczone w poniższej tabeli są potwierdzeniem wymagań stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

| Lp. | Wymagania minimalne | Spełnia TAK/NIE | Należy podać parametry pojazdu w odniesieniu do danej cechy/wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Samochód: marka i model |  | Podać: marka………………………… model………………………………………….. |
| 1 | Samochód spełnia aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu bhp oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE | TAK/NIE*) |  |
| 2 | Podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe z napędem 6x4, osie tylnie - zawieszenie mechaniczne | TAK/NIE*) |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji obecnie obowiązująca (Euro VI ) | TAK/NIE*) |  |
| 4 | Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów urządzeń ( wysokociśnieniowe tłoczenie, ssanie, odzysk wody) min 400 KM | TAK/NIE*) | Podać: moc silnika ……. KM |
| 5 | Przystosowany do pracy w okresie zimowym, do temperatury ujemnej co najmniej – 10 °C | TAK/NIE*) | Podać: temperatura pracy w okresie zimowym ……. °C |
| 6 | Rura wydechowa skierowana do góry za kabiną | TAK/NIE*) |  |
| 7 | Ogranicznik prędkości do 89 km/h | TAK/NIE*) |  |
| 8 | Skrzynia biegów manualna w pełni zsynchronizowana | TAK/NIE*) |  |
| 9 | Kolor podwozia czarny grafit i kabiny – biały – szczegóły kolorów zostaną doprecyzowane na etapie realizacji | TAK/NIE*) |  |
| 10 | Kabina dzienna, długa, trzyosobowa, bez leżanki | TAK/NIE*) |  |
| 11 | Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury | TAK/NIE*) |  |
| 12 | Centralny zamek sterowany pilotem | TAK/NIE*) |  |
| 13 | Dwa kluczyki z pilotem i jeden kluczyk zwykły | TAK/NIE*) |  |
| 14 | Tachograf cyfrowy, posiadający legalizację (uwierzytelniony) | TAK/NIE*) |  |
| 15 | Fabryczny immobilizer | TAK/NIE*) |  |
| 16 | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, pozostałe siedzenia statyczne z regulacją pochylenia oparcia, obicia łatwo zmywalne | TAK/NIE*) |  |
| 17 | Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i ogrzewane | TAK/NIE*) |  |
| 18 | Elektrycznie podnoszone szyby | TAK/NIE*) |  |
| 19 | Mechaniczny wyłącznik akumulatorów | TAK/NIE*) |  |
| 20 | Dodatkowe lusterko prawe tzw. „krawężnikowe” i lusterko przednie „rampowe” | TAK/NIE*) |  |
| 21 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE*) |  |
| 22 | Regulacja kolumny kierowniczej | TAK/NIE*) |  |
| 23 | Telewizyjny układ złożony z monitora (w kabinie) i kamery/kamer, pozwalający na obserwację obszaru za samochodem przy ustawianiu się na studni | TAK/NIE*) |  |
| 24 | Belka świetlna mocowana na dachu z przodu pojazdu. Na obu skrajach belki światła LED , pulsujące, koloru pomarańczowego. W środkowej części napis ( treść zostanie ustalona na etapie realizacji umowy) podświetlony lampą koloru białego | TAK/NIE*) |  |
| 25 | 2 szt. światła ostrzegawcze LED zamontowane w tylnej części pojazdu | TAK/NIE*) |  |
| 26 | Wyposażenie standardowe pojazdu tj. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, zestaw narzędzi, fabryczny komplet kluczy, w tym klucz do kół. | TAK/NIE*) |  |
| 27 | Pojazd wyposażony w ABS i ASR, ESP | TAK/NIE*) |  |
| 28 | Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 360 litrów | TAK/NIE*) | Podać: pojemność zbiornika paliwa …..…. litrów |
| 29 | Hamulce tarczowe przód/tył | TAK/NIE*) |  |
| 30 | Hamulec silnikowy | TAK/NIE*) |  |
| 31 | Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza | TAK/NIE*) |  |
| 32 | Dźwiękowa sygnalizacja włączenia wstecznego biegu | TAK/NIE*) |  |
| 33 | Koła 22,5 z oponami 315/80R | TAK/NIE*) |  |
| 34 | Wyciszenie hałasu do 80 db | TAK/NIE*) | Podać: wyciszenie hałasu do …..…. dB |
| 35 | Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową | TAK/NIE*) |  |
| 36 | Zderzak trzyczęściowy | TAK/NIE*) |  |
| 37 | Filtr paliwa podgrzewany | TAK/NIE*) |  |
| 38 | Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany wyposażony w separator wody | TAK/NIE*) |  |
| 39 | Pojazd wyposażony w dwie fabryczne przystawki odbioru mocy napędzające zabudowę (jedna od silnika druga od skrzyni biegów) | TAK/NIE*) |  |
| II | Zabudowa pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody |  |  |
|  | a) parametry zabudowy | TAK/NIE*) |  |
| 1 | Wysokość pojazdu po zabudowie nie większa niż 3,50 m | TAK/NIE*) | Podać: wysokość pojazdu po zabudowie …..…. m |
| 2 | Długość pojazdu po zabudowie nie większa niż 8,80 m | TAK/NIE*) | Podać: długość pojazdu po zabudowie …..…. m |
| 3 | Zabudowa posadzona na ramie pośredniej połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia | TAK/NIE*) |  |
| 4 | System konstrukcji zbiornika umożliwiający zgodny z przepisami rozkład obciążenia na wszystkie osie. Naciski na poszczególne osie oraz DMC pojazdu przy napełnieniu zbiorników w 80% musi być zgodna z polskim prawem o ruchu drogowym | TAK/NIE*) |  |
| 5 | Zabudowa przystosowana do pracy w okresie zimowym, do temperatury ujemnej co najmniej – 10 °C. System wyposażony w układ cyrkulacji wody poprzez przystawkę mocy lub dodatkową pompę obiegową | TAK/NIE*) | Podać: zabudowa przystosowana do pracy w okresie zimowym do temperatury …..…. °C |
| 6 | Obrotowy bęben umieszczony poziomo na zbiorniku do magazynowania węża ssącego. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 125 mm, zapewniający ssanie z głębokości min 12 m od poziomu, na którym stoi pojazd. Napęd bębna hydrauliczny. Wąż ssący prowadzony na ramieniu obracanym o 180°, z zasięgiem min. 4 m w prawo i min. 2m w lewo od osi symetrii pojazdu, podnoszony o min. 20°, umożliwiające ominięcie przeszkód. Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego, obsługiwany hydraulicznie poprzez panel zdalnego sterowania. | TAK/NIE*) | Podać: Ssanie z głębokości …… m od poziomu, na którym stoi pojazd. Obracane o 180o ramię z zasięgiem …… m w prawo i …… m w lewo podnoszone o …….. o |
| 7 | Bęben duży i bęben mały z wężami ciśnieniowymi napędzane hydraulicznie | TAK/NIE*) |  |
| 8 | Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min. | TAK/NIE*) | Podać: wydajność systemu odzysku wody ……… l/min |
| 9 | Dodatkowe elementy płuczące filtr: • wysokie ciśnienie (min. 200 bar) wytwarzane podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia • niskie ciśnienie o dużej wydajności (min. 250 l/min) wytwarzane podczas pracy urządzenia | TAK/NIE*) | Podać: wysokie ciśnienie ………. bar wytwarzane podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia niskie ciśnienie o dużej wydajności ……….. l/min wytwarzane podczas pracy urządzenia |
| 10 | Dostawca musi udzielić gwarancji na: - sprawne działanie odzysku wody oraz na usunięcie wszystkich frakcji zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 0,5 mm w procesie recyclingu na okres 60mc. - Zabudowę w okresie od 24m-cy/36m-cy/48m-cy - Podwozie w okresie od 24m-cy/36m-cy/48m-cy - perforację zbiornika 72m-cy/96m-cy/120m-cy - powłoki lakiernicze 24m-cy/36m-cy/60m-cy | TAK/NIE*) | Podać okres gwarancji na: - zabudowę …….. m-cy - podwozie …….. m-cy - perforację zbiornika …….. m-cy - powłoki lakiernicze …….. m-cy |
| 11 | Kolor zabudowy zamawiający ustali na etapie realizacji zamówienia -odcień niebieskiego | TAK/NIE*) |  |
| 12 | Z tyłu pojazdu musi być zamontowany hydrauliczny wyrywacz krat i pokryw studni umieszczony na obrotowym ramieniu | TAK/NIE*) |  |
| 13 | W pełni automatyczny system sterowania odzyskiem wody | TAK/NIE*) |  |
| 14 | Układ odzysku wody zapewniający pracę ciągłą przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów pompy wysokociśnieniowej | TAK/NIE*) |  |
| 15 | System płynnej regulacji pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej i ciśnieniowej | TAK/NIE*) |  |
| 16 | Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa zamontowane na pilocie zdalnego sterowania oraz z tyłu przy stanowisku pracy operatora, powodujące natychmiastowe przerwanie pracy pojazdu | TAK/NIE*) |  |
| 17 | Wodoszczelny, zamykany panel (panele) sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej | TAK/NIE*) |  |
| 18 | Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry, licznik metrów wprowadzenia dużego węża wysokociśnieniowego do kanału oraz liczniki czasu pracy pomp, Możliwość określenia godzin pracy pompy ssącej i pompy tłocznej. | TAK/NIE*) |  |
| 19 | Zabudowa wyposażona w zamykane na klucz pojemniki i szafki ze stali nierdzewnej, na węże ssące, dysze, narzędzia i inny niezbędny osprzęt. | TAK/NIE*) |  |
| 20 | Błotniki pojazdu, montowane pod zabudową | TAK/NIE*) |  |
| 21 | Wszystkie elementy muszą być lakierowane indywidualnie przed montażem | TAK/NIE*) |  |
| 22 | Ochronna rynna spustowa zbiornika osadu, wykonana ze stali nierdzewnej, chroniąca osprzęt przy opróżnianiu zbiornika osadu | TAK/NIE*) |  |
| 23 | Imadło ręczne umieszczone z tyłu samochodu | TAK/NIE*) |  |
| 24 | Dodatkowy pojemnik na odpady umieszczony z tyłu zabudowy | TAK/NIE*) |  |
| 25 | Szafka sanitarna wyposażona w zbiornik wody (elektrycznie podgrzewany- zasilany 24V) ok 30 litrów, dozownik mydła oraz ręczników papierowych | TAK/NIE*) |  |
| 26 | Pakiet oświetleniowy składający się z 5 lamp, oświetlających pojazd i miejsce pracy, jednej lampy zamontowanej na wysięgniku węża ssawnego do oświetlania studni | TAK/NIE*) |  |
| 27 | Zamontowany bęben z kablem (o długości nie mniejszej niż 10 m) dla lampy roboczej (przenośnej) zasilanej z instalacji elektrycznej pojazdu | TAK/NIE*) | Podać: długość kabla dla przenośnej lampy roboczej ……. m |
| 28 | Uchwyty do przewożenia wraz z wyposażeniem: -1 szt. przenośnej zastawy, - 3 szt. pachołków ostrzegawczych wyposażonych w diodowe lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym zasilanych z baterii | TAK/NIE*) |  |
| 29 | Jedna wciągarka linowa napędzana hydraulicznie z tyłu pojazdu | TAK/NIE*) |  |
| 30 | Szafki po lewej i prawej stronie zbiornika wody wykonane ze stali nierdzewnej zamykane na klucz | TAK/NIE*) |  |
| 31 | Skrzynka narzędziowa z podstawowym wyposażeniem tj. podstawowymi kluczami do obsługi urządzenia oraz łom, młotek, hak do studni | TAK/NIE*) |  |
| 32 | Możliwość załączenia lub wyłączenia silnika podwozia z kabiny operatora oraz z pilota zdalnego sterowania | TAK/NIE*) |  |
| 33 | Pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu (posiadająca certyfikat CE) | TAK/NIE*) |  |
| 34 | Pilot do sterowania radiowego zabudowy i podwozia oraz komunikacji między zabudową i podwoziem. Sterowanie odbywać się będzie poprzez magistralę do przesyłu danych, obsługujący następujące funkcje: - Wyłącznik bezpieczeństwa. - Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania. - Sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego. - Sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci). - Włączanie/wyłączanie przemiennika ciśnienia - Ustawianie ciśnienia pracy. - Włączanie/wyłączanie pompy ssącej. - Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie. - Start – Stop silnika samochodu. - Regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcja pamięci). - Otwieranie/Zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem/zamykaniem pierścienia zaciskowego). - Podnoszenie/opuszczanie zbiornika. - Składanie/rozkładanie tylnej belki przeciw wjazdowej. - Włączanie/wyłączanie czyszczenia zbiornika i filtra odzysku wody. | TAK/NIE*) |  |
| 35 | Na wyświetlaczu powinny pojawiać się następujące informacje oraz ostrzeżenia: - Parametry pracy przemiennika ciśnienia i pompy ssącej. - Ciśnienie pracy: przemiennika ciśnienia i głowicy wysokociśnieniowej. - Wydatku wody w danym momencie. - Licznika metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego. - Obrotomierza silnika pojazdu. - Spalania paliwa oraz stanu paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa. - Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju. - Stan zanieczyszczenia filtra przemiennika ciśnienia. - Potrzeba konserwacji przemiennika ciśnienia. - Stan naładowania baterii zdalnego sterowania. | TAK/NIE*) |  |
| 36 | Pulpit obsługowy umieszczony w skrzynce narzędziowej z tyłu po prawej stronie, wyposażony w oświetlenie oraz gniazdo prądowe dla przyłączania dodatkowej lampy oświetleniowej obsługujący następujące funkcje: - System awaryjnego składnia lub rozkładania bębnów i wysięgników roboczych. - Wyłącznik bezpieczeństwa. - Przycisk napełniania pomp (odpowietrzenie układu ciśnieniowego / odwodnienie komory osadowej). - Przycisk ochrony zimowej. - Przycisk włączania oświetlenia. - Przycisk aktywacji pulpitu. | TAK/NIE*) |  |
| 37 | Kamera cofania obejmująca cały tył samochodu | TAK/NIE*) |  |
| 38 | Stojak hydrantowy do napełnienia zbiornika czystej wody (dwustronny) | TAK/NIE*) |  |
| 39 | Wąż do napełniania wody DN50- 10 m – 2 szt | TAK/NIE*) |  |
|  | b) zbiorniki |  |  |
| 1 | Zbiorniki na wodę i osad, wykonane ze stali nierdzewnej (o wyższej odporności korozyjnej) | TAK/NIE*) |  |
| 2 | Zbiornik na wodę na stale przymocowany do ramy podwozia lub ramy pośredniej, umożliwiający równomierny rozkład obciążenia na wszystkie osie pojazdu niezależnie od stopnia napełnienia | TAK/NIE*) |  |
| 3 | Dennica oraz zbiorniki (wraz ze wszystkimi elementami wewnętrznymi) na stale przymocowanymi do płaszcza zbiorników wykonane ze stali nierdzewnej klasy min 1.4301 | TAK/NIE*) | Podać: dennica oraz zbiorniki wykonane ze stali nierdzewna klasy ………… |
| 4 | Pojemność zbiornika na osad nie mniejsza niż 7 m³ | TAK/NIE*) | Podać: pojemność zbiornika na osad ……. m3 |
| 5 | Pojemność zbiornika na czystą wodę techniczną nie mniejsza niż 2 m³ | TAK/NIE*) | Podać: pojemność zbiornika na czystą wodę techniczną ……. m3 |
| 6 | Zbiornik na wodę wyposażony we wskaźnik napełnienia | TAK/NIE*) |  |
| 7 | W tylnej pokrywie zbiornika zawór ssąco-tłoczny zamykany i otwierany pneumatycznie - DN 100 umieszczony w dolnej części dennicy | TAK/NIE*) |  |
| 8 | Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą i dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym z blokadą mechaniczną | TAK/NIE*) |  |
| 9 | Możliwość opróżnienia zbiornika osadu poprzez podniesienie z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem, podniesienie wydzielonego zbiornika osadu pod kątem nie mniejszym niż 40 °, bez konieczności opróżniania zbiornika wody | TAK/NIE*) | Podać: kąt podniesienia wydzielonego zbiornika osadu ……. o |
| 10 | System ciśnieniowego mycia wnętrza zbiornika osadu zintegrowany ze zbiornikiem | TAK/NIE*) |  |
|  | c) układ ssania |  |  |
| 1 | Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa do 0,049MPa | TAK/NIE*) | Podać: zakres pracy minimum pierścieniowej pompy próżniowej ………………. MPa |
| 2 | Wydajność pompy ssącej nie mniejsza niż 2000 m³/h przy obrotach silnika nie większych niż 1500 obr./min | TAK/NIE*) | Podać: wydajność pompy ssącej ………. m3/h przy obrotach silnika …….. obr/min |
| 3 | Pompa ssąca wyposażona w oryginalną tabliczkę znamionową producenta, zawierająca informacje umożliwiające dokładną jego identyfikację oraz typ/ model pompy | TAK/NIE*) |  |
| 4 | Średnica wewnętrzna węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania 125 mm | TAK/NIE*) |  |
| 6 | Napęd bębna – hydrauliczny, wyposażony w bezstopową regulację prędkości obrotowej bębna w obu kierunkach | TAK/NIE*) |  |
| 7 | Układ ssania zapewniający ssanie z głębokości min 12 m od poziomu, na którym stoi pojazd | TAK/NIE*) | Podać: układ ssania zapewniający ssanie z głębokości ……. m od poziomu, na którym stoi pojazd |
| 8 | Końcówka węża ssawnego wraz z rurą wyposażoną w urządzenie do zatrzymywania i spiętrzania nawodnionego osadu w studni | TAK/NIE*) |  |
| 9 | Przełącznik ssanie – tłoczenie | TAK/NIE*) |  |
| 10 | Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów | TAK/NIE*) |  |
| 11 | Dodatkowe odcinki węża zakończone przyłączami typu Perrot lub równoważnymi: - DN 125 mm – 1 szt x 3m, - DN 100 mm – 1 szt x 3 m - DN 80 mm – 1 szt x 3m - spustowy | TAK/NIE*) |  |
| 12 | Redukcja złączy Perrot lub równoważna 125/100 mm – 2 szt i 100/80 mm- 2 szt. | TAK/NIE*) |  |
|  | d) układ wysokociśnieniowy | TAK/NIE*) |  |
| 1 | Pompa wysokociśnieniowa w postaci przemiennika ciśnienia o wydatku nie mniejszym niż 350 l/min i ciśnieniu min 200 bar | TAK/NIE*) | Podać: pompa wysokociśnieniowa o wydatku ……. l/min i ciśnieniu …….. bar |
| 2 | Napęd pompy –hydrauliczny | TAK/NIE*) |  |
| 3 | Możliwość płynnej regulacji wydatku i ciśnienia wody | TAK/NIE*) |  |
| 4 | Bęben duży z wężem ciśnieniowym o średnicy 1” i długości nie mniejszej niż 120 m z urządzeniem układającym wyposażonym w rolkę dociskową | TAK/NIE*) | Podać: długość węża ciśnieniowego o średnicy 1” ………. m |
| 5 | Bęben mały z tyłu pojazdu z wężem ciśnieniowym o średnicy 1/2 ” i długości min 80 m | TAK/NIE*) | Podać: długość węża ciśnieniowego o średnicy 1/2” ………. m |
| 6 | Napęd bębnów – hydrauliczny wyposażony w bezstopową regulację prędkości obrotowej bębnów w obu kierunkach z prowadnicą węża dużego ułatwiającą jego układanie na bębnie. | TAK/NIE*) |  |
| 7 | Zabezpieczenie pracy pompy przed pracą „ na sucho” | TAK/NIE*) |  |
| 8 | System pneumatycznego opróżniania instalacji wodnej z resztek wody | TAK/NIE*) |  |
| 9 | Zestaw głowic czyszczących z wymiennymi ceramicznymi dyszami: - kanałowa czyszcząca dla węża DN 13 do średnic DN ≥ 60 mm – 1 szt, - kanałowa czyszcząca dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 300 mm – 1 szt, - stożkowa dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 250 mm – 1 szt, - przebijająca dla węża DN 13 do średnic DN ≥ 60 mm – 1 szt, - przebijająca „QUATRO”dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 300 mm – 1 szt, - stożkowa dla węża DN 13 do średnic DN ≥ 150 mm – 1 szt, - stożkowa dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 160 mm – 1 szt, - kombinowana granat dla węża DN 25 do średnic DN 500-1200 mm – 1 szt, - granat dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 160 mm – 1 szt, - granat dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 200 mm – 1 szt, - głowica łąńcuchowa dla węża DN 25 do średnic DN 160 -300 mm – 1 szt, - hydrauliczne urządzenie do obcinania korzeni dla węża DN 25 do średnic DN 200 -400 mm – 1 szt, - dysza typu Multi-Power lub równoważna dla węża DN 25 do średnic DN ≥ 700 mm – 1 szt, Do wszystkich w/w głowic dodatkowo dysze wymienne. Wszystkie dysze skalibrowane do wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej. | TAK/NIE*) |  |
| 10 | Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne | TAK/NIE*) |  |
| 11 | Pistolet wodny wysokociśnieniowy służący do prac pomocniczych oraz dwie dysze do pistoletu wodnego | TAK/NIE*) |  |
| 12 | Zabezpieczenie instalacji ciśnieniowej poprzez zawór bezpieczeństwa | TAK/NIE*) |  |
| 13 | „Banan” dla kanałów od Dn 300 Osłony wyciszające oraz utrudniające niepowołany dostęp do stanowisk pomp. Osłony wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. | TAK/NIE*) |  |
|  | e) oznakowanie |  |  |
| 1 | Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na pojeździe w widocznym miejscu naklejki lub tabliczki informacyjnej według wariantu podstawowego wykonanej z materiałów trwałych, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Wzór tabliczki/naklejki informacyjnej musi być zgodny z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zamieszczonymi na stronie internetowej http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu-dla-umow-1-stycznia-2018-roku-/ Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt naklejki/tabliczki informacyjnej do akceptacji Zamawiającego. | TAK/NIE*) |  |
| 2 | Belka świetlna mocowana na dachu z przodu pojazdu. Na obu skrajach belki światła LED , pulsujące, koloru pomarańczowego. W środkowej części napis ( treść zostanie ustalona na etapie realizacji umowy) podświetlony lampą koloru białego, 2 szt. światła ostrzegawcze LED zamontowane w tylnej części pojazdu. | TAK/NIE*) |  |
|  | f) wymagane dokumenty |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd posiada aktualne dokumenty na dzień dostawy m.in.: - Instrukcję obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) w języku polskim dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu wraz z zabudową oraz schematy instalacji elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej podwozia i zabudowy (w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD) wraz z informacją o okresach lub przebiegach, przy których wymagane jest wykonanie przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.); - polisę OC dla pojazdu (ubezpieczenie roczne); - Certyfikaty CE; - Kartę gwarancji i jej warunki zgodne z postanowieniami niniejszej umowy; - Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego - Katalog części zamiennych w języku polskim, dotyczący zabudowy (w formie papierowej lub elektronicznej); - Dostawca musi udzielić gwarancji na sprawne działanie odzysku wody oraz na usunięcie wszystkich frakcji zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 0,5 mm w procesie recyclingu. - Świadectwo homologacji na podwozie pojazdu zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007 ze zm.); - badanie dopuszczające wykonane przez UDT zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1468), bądź jeżeli nie jest wymagane - oświadczenie wykonawcy zabudowy. - Rysunek techniczny wraz z podstawowymi wymiarami kompletnego samochodu z zabudową dla wyprodukowanego i dostarczonego pojazdu - pełną dokumentacją z procesu rejestracji pojazdu, jako pojazd specjalny; - Kartę pojazdu samochodowego; - Informację o okresach lub przebiegach, przy których wymagane jest wykonanie przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.); | TAK/NIE*) |  |

*) niepotrzebne skreślić

…………………………………….                                ………………………………………

Miejscowość i data                                                                      Podpis osoby upoważnionej

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.