Nr referencyjny ZK-PU/01/05/2019

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO II CZĘŚCI SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”

CZĘŚĆ 1  - Dostawa pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka jednokomorowa oraz pojazdów typu „hakowiec” z żurawiem HDS

CZĘŚĆ 2 Dostawa pojazdu specjalistycznego typu mini-śmieciarka jednokomorowa

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

tel./fax 044 - 724- 22- 92

NIP PL 773-21-71-153 REGON 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

XX Wydział KRS

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka oraz „hakowiec” z HDS na potrzeby Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnego Sp. z o.o.  w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną.

Zamawiający zastrzega, aby zarówno zaoferowane podwozia pojazdów jak i zabudowy pochodziły wyłącznie od jednego producenta (CZĘŚĆ 1 Zamówienia) z wyłączeniem części 2 Zamówienia.

Wszystkie oferowane pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:

1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

2) pojazdy były wyposażone w system:

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

– umożliwiający weryfikację tych danych.

CZĘŚĆ 1  - Dostawa pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka jednokomorowa oraz pojazdów typu „hakowiec” z żurawiem HDS

Pojazd nr 1-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk pojazdów – typ: śmieciarka trzyosiowa jednokomorowa (w tym jedna z funkcją mycia pojemników) z ostatnią osią skrętną, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Pojazdy powinny być o identycznej kompletacji.

- Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna rok prod. 2019

- Kolor zabudowy zielony STANDOX G6/G562

- Pojemność zabudowy skrzyniowej jednokomorowej – minimum 21m3

- Zabudowa skrzyniowa - jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów

- Stopień zagęszczenia odpadów min. 6:1

- Urządzenie załadowcze tylne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów

- Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN – EN 840

- Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą umożliwiająca ręczny załadunek wielkogabarytów

- Płynna regulacja podnoszenia i opuszczania

- Mechanizm otwierania półokrągłej klapy pojemnika 1100 l

- Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów

- Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach

- Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 grubość stali minimum 3 mm

- Minimum jedna klapa rewizyjna - serwisowa pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.

- Zbiorniki na odcieki minimum 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemnośc160 litrów

- Podłoga zbiornika wykonane ze stali wysoko gatunkowej i trudnościeralnej Hardox minimum HB 400 lub równoważnej innego producenta grubość stali minimum 4 mm

- Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki

- Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy

- Objętość kosza zasypowego minimum 2,0 m3

- Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB400 i grubości minimum 8 mm

- Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka

- Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka

- Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)

- Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy

- Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy

- Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej

- Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni

- Układ otrzepywania pojemników

- Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

- Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)

- Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu

- Reflektor LED roboczy z tyłu zabudowy

- Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku

- Boczne osłony przeciw najazdowe

- Dwa składane stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:

- redukowania prędkości do 30 km/h,

- uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,

- rozłączenia układu ugniatania.

- Uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni

- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

- System centralnego smarowania zabudowy i wrzutnika

- Przystawka odbioru mocy dla pojazdów trzyosiowych PTO

- Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w 3 poziomach lub od 0 do 100%

- Dwa manometry ciśnienia oleju hydraulicznego

- Kamera cofania umieszczona z tyłu zabudowy z ekranem minimum 7 cali umieszczonym w kabinie kierowcy

- Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE

- Błotniki kół tylnych z chlapaczami oraz matami  przeciwrozbryzgowymi

- Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu

- Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

- Uchwyt na szufelkę i miotłę

- Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID

- Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:

- otwarciu odwłoka

- górnym położeniu wrzutnika i jego pracy

- załączonej pompie przystawki mocy

- wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

- Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji - 2019

- Dopuszczalna masa całkowita – minimum 26 ton

- Dopuszczalna ładowność - minimum 9 ton

- Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3600 ÷ 4000 mm

- Zbiornik paliwa minimum 210 litrów z zamykanym korkiem

- Zbiornik AdBlue minimum 30 litrów

- Norma emisji spalin: EURO 6

- Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 8,5 – 11,0 litra

- Moc silnika min. 300 KM

- Maksymalny moment obrotowy silnika - minimum 1200Nm max 1800 Nm

- System oczyszczania spalin SCR, DPF z EGR

- Elektroniczne ograniczenie prędkości

- Zautomatyzowanna skrzynia biegów

- Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody

- Przednie zawieszenie - resory paraboliczne - minimum 8 ton

- Stabilizator osi przedniej

- Nośność osi wleczonej/pchanej - minimum 7,5 tony

- Nośność tylnego zawieszenia - minimum 18 tony

- Oś tylna wleczona, kierowana i odciążana

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Zawieszenie pneumatyczne z 3 poziomami do jazdy

- Koła 22,5 z oponami 315/80R

- Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS

- System ASR i ESP

- Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

- Hamulec silnikowy

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Światła do jazdy dziennej LED

- Tempomat

- Komputer pokładowy

- Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Fabryczny immobiliser

- Akumulatory 12V min. 170Ah - 2 szt. (niewymagające konserwacji)

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tachograf cyfrowy

- Radio wraz z odtwarzaczem CD

- Wyposażenie w standardowe anteny: AM/FM, GSM i GPS oraz dodatkową antenę CB

- Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Lusterko krawężnikowe prawe

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Kabina dzienna, kolor biały RAL 9010

- Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca

- Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety

- Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna przedniej szyby

- Szyba przednia przyciemniona

- Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.

- Gaśnica

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- Gumowe dywaniki podłogowe

- Apteczka pierwszej pomocy

- Kompletny zestaw kluczy naprawczych

- Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

- Wąż do pompowania kół

- Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu

-sygnał dźwiękowy

-świetlna sygnalizacja cofania

- Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

- Pojazd wyposażony w listwę świetlną ostrzegawczą na dachu kabiny

- Dodatkowo Zamawiający wymaga dostosowanie i doposażenie jednego z pojazdów w urządzenie myjące wysokociśnieniowe wg. następującej specyfikacji:

- urządzenie typu GPM wyposażone w dwa ruchome ramiona zakończone  wysokociśnieniowymi obrotowymi głowicami

- pompa wysokociśnieniowa  min. 60 l/min

- zbiornik na wodę czystą i brudną wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję montowane w przedniej części zabudowy

- ciśnienie robocze min. 130 bar

- zwijany wąż min. 15 m montowany na bębnie wraz z lancą myjącą

- regulacja czasu mycia pojemników w przedziale od 2 sekund  do min. 15 sekund

- dwa ruchome ramiona z siłownikami pneumatycznymi zakończonymi głowicami myjącymi

- dwie rotacyjne głowice myjące

- pneumatyczny system odprowadzania wody brudnej z odwłoka

- Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 24 m-cy od daty odbioru pojazdu). Opcjonalnie wydłużenie gwarancji do 48 miesięcy.

- W ramach niniejszego zamówienia, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zapewni:

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych pojazdów (w tym m. in. wymiana filtrów, oleju, przeglądy generalne zabudowy),

- częstotliwość przeglądów gwarancyjnych minimum raz na rok w okresie trwania gwarancji,

- pełną obsługę serwisową i realizację napraw pojazdów w zakresie dokonywania wymiany części, które podczas eksploatacji pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu.

- Pełen serwis pojazdów w okresie minimum 24 miesięcy od daty odbioru pojazdów.

- Koszty obsługi serwisowej oraz koszty napraw wraz z kosztami zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy pojazdu trwającej ponad 7 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 8 dnia (licząc od daty zgłoszenia wady, usterki), do siedziby Zamawiającego, na swój koszt pojazd zastępczy o tej samej funkcjonalności co pojazd wymagający naprawy oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu bezpłatne użytkowanie pojazdu zastępczego na czas dalszej naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - za wyjątkiem kosztów zakupu paliwa, które poniesie Zamawiający. 
W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego w powyższym terminie, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie warunkach.

- Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego

oraz

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby

- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości dysponowania serwisem, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zapewni serwis mobilny posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Wraz z dostawą każdego z pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję obsługi zabudowy,

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia,

- instrukcję obsługi podwozia,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie jednostkowe oraz badania UDT,

- dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa,

- oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu 
z normami określonymi w SIWZ,

- katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu).

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego: kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów oraz zainstalowanych w nich urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych imiennych certyfikatów (zaświadczeń), dokumentujących zakres przeszkolenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.

Pojazd nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu – typ: śmieciarka dwuosiowa jednokomorowa zgodnie z poniższą specyfikacją.

- Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna rok prod. 2019

- Kolor zabudowy zielony STANDOX G6/G562

- Zabudowa skrzyniowa - jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów

- Stopień zagęszczenia odpadów min. 6:1

- Urządzenie załadowcze tylne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów

- Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN – EN 840

- Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą umożliwiająca ręczny załadunek wielkogabarytów

- Płynna regulacja podnoszenia i opuszczania

- Mechanizm otwierania półokrągłej klapy pojemnika 1100 l

- Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów

- Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach

- Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 grubość stali minimum 3 mm

- Minimum jedna klapa rewizyjna - serwisowa pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji

- Zbiorniki na odcieki minimum 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemnośc160 litrów

- Podłoga zbiornika wykonane ze stali wysoko gatunkowej i trudnościeralnej Hardox minimum HB 400 lub równoważnej innego producenta grubość stali minimum 4 mm

- Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki

- Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy

- Objętość kosza zasypowego minimum 2,0 m3

- Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB400 i grubości minimum 8 mm

- Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka

- Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka

- Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)

- Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy

- Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy

- Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej

- Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni

- Układ otrzepywania pojemników

- Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

- Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)

- Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu

- Reflektor LED roboczy z tyłu zabudowy

- Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku

- Boczne osłony przeciw najazdowe

- Dwa składane stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:

- redukowania prędkości do 30 km/h,

- uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,

- rozłączenia układu ugniatania.

- Uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni

- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

- System centralnego smarowania zabudowy i wrzutnika

- Przystawka odbioru mocy dla pojazdów trzosiowych PTO

- Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w 3 poziomach lub od 0 do 100%

- Dwa manometry ciśnienia oleju hydraulicznego

- Kamera cofania umieszczona z tyłu zabudowy z ekranem minimum 7 cali umieszczonym w kabinie kierowcy

- Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE

- Błotniki kół tylnych z chlapaczami oraz matami  przeciwrozbryzgowymi

- Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu

- Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

- Uchwyt na szufelkę i miotłę

- Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID

- Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:

- otwarciu odwłoka

- górnym położeniu wrzutnika i jego pracy

- załączonej pompie przystawki mocy

- wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

- Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji - 2019

- Dopuszczalna masa całkowita - 18 ton

- Dopuszczalna ładowność minimum 9 ton

- Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3700 ÷ 4400 mm

- Zbiornik paliwa min. 200 litrów z zamykanym korkiem

- Zbiornik AdBlue min. 30 litrów

- Norma emisji spalin: EURO 6

- Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 6,9 – 8,5 litra

- Moc silnika min. 250 KM

- Maksymalny moment obrotowy silnika minimum 900Nm maksimum 1700 Nm

- System oczyszczania spalin SCR, DPF z EGR

- Elektroniczne ograniczenie prędkości

- Zautomatyzowanna skrzynia biegów

- Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody

- Przednie zawieszenie- resory paraboliczne minimum 7 ton

- Stabilizator osi przedniej

- Tylne zawieszenie pneumatyczne minimum 11,0 ton

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Koła 22,5 z oponami 295/80R lub 305/70R

- Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS

- System ASR i ESP

- Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

- Hamulec silnikowy

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Światła do jazdy dziennej LED

- Tempomat

- Komputer pokładowy

- Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Fabryczny immobiliser

- Akumulatory 12V minimum 155Ah - 2 szt.

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tachograf cyfrowy

- Radio wraz z odtwarzaczem CD

- Wyposażenie w standardowe anteny: AM/FM, GSM i GPS oraz dodatkową antenę CB

- Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Lusterko krawężnikowe prawe

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Kabina dzienna, kolor biały RAL 9010

- Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca

- Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety

- Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna przedniej szyby

- Klin zabezpieczający umieszczany pod kołami pojazdu minimum 1 szt.

- Gaśnica

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- Gumowe dywaniki podłogowe

- Szyba przednia przyciemniona

- Apteczka pierwszej pomocy

- Kompletny zestaw kluczy naprawczych

- Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

- Wąż do pompowania kół

- Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu

-sygnał dźwiękowy

-świetlna sygnalizacja cofania

- Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

- Pojazd wyposażony w listwę świetlną ostrzegawczą na dachu kabiny

- Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 24 m-cy od daty odbioru pojazdu). Opcjonalnie wydłużenie gwarancji do 48 miesięcy.

- W ramach niniejszego zamówienia, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zapewni:

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych pojazdów (w tym m. in. wymiana filtrów, oleju, przeglądy generalne zabudowy),

- częstotliwość przeglądów gwarancyjnych minimum raz na rok w okresie trwania gwarancji,

- pełną obsługę serwisową i realizację napraw pojazdów w zakresie dokonywania wymiany części, które podczas eksploatacji pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu.

- Pełen serwis pojazdów w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakupu pojazdów.

- Koszty obsługi serwisowej oraz koszty napraw wraz z kosztami zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy pojazdu trwającej ponad 7 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 8 dnia (licząc od daty zgłoszenia wady, usterki), do siedziby Zamawiającego, na swój koszt pojazd zastępczy o tej samej funkcjonalności co pojazd wymagający naprawy oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu bezpłatne użytkowanie pojazdu zastępczego na czas dalszej naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - za wyjątkiem kosztów zakupu paliwa, które poniesie Zamawiający. 
W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego w powyższym terminie, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie warunkach.

- Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego

oraz

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby

- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości dysponowania serwisem, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zapewni serwis mobilny posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego..

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

1. Wraz z dostawą każdego z pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję obsługi zabudowy,

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia,

- instrukcję obsługi podwozia,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie jednostkowe oraz badania UDT,

- dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa,

- oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu 
z normami określonymi w SIWZ,

- katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu).

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego: kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów oraz zainstalowanych w nich urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych imiennych certyfikatów (zaświadczeń), dokumentujących zakres przeszkolenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.

Pojazd nr 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu – typ: hakowiec dwuosiowy z żurawiem HDS, zgodnie z poniższą specyfikacją.

- Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego w zakresie hakowca i żurawia:

- Nominalna moc załadunkowa 12 ton

- Maksymalna moc załadunkowa 12 ton

- Wysuwane ramię wieży minimum 800 mm

- Długość hakowca minimum 3500 mm

- Maksymalna długość kontenerów 4000 mm

- Wysokość ramienia wieży minimum. 1200 mm

- Masa własna urządzenia maximum 1400 kg

- Kąt wychylenia wieży minimum 50 stopni

- Hydrauliczna blokada kontenera

- Zbiornik  oleju boczny mocowany do ramy pojazdu

- Tylne rolki łożyskowe na tulejach z brązu

- Rurki hydrauliczne stalowe

- Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku

- Sensory położenia ramienia wieży i ramy wewnętrznej

- Zestaw uchwytów i płyt montażowych do podwozia

- Sterowanie pracą urządzenia z wnętrza kabiny za pomocą joysticka

- Przystawka odbioru mocy PTO

- Pompa oleju do zasilania żurawia i hakowca

- Żuraw (zgodny z normą jakości EN 12999) w specyfikacji dla podwozia 18 ton ze szczególnym uwzględnieniem następujących cech:

- podpory żurawia wysuwane i opuszczane hydraulicznie

- nogi podporowe żurawia obracane o 180 stopni

- sterowanie żurawiem z dwóch punktów z ziemi

-  udźwig na wysięgu 10,3 m nie mniejszy niż 1300 kg

-  udźwig na wysięgu 3,1 m nie mniejszy niż 4500 kg

-  trzy ramiona wysuwane hydraulicznie

-  dwie  dodatkowe  funkcje  hydrauliczne  do  obsługi  dodatkowego  osprzętu  hydraulicznego zakończone szybkozłączami

- elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem wraz z manometrem i przyciskiem STOP

- panel z diodami oraz sygnałem dźwiękowym informujący o osiągnięciu 90 – 100% udźwigu

- czujnik położenia ramienia wewnętrznego żurawia

- kąt obrotu żurawia nie mniejszy niż 390 stopni

- hak

- poziomice na belkach podporowych

- zbiornik oleju minimum 90 l

- otwieradło do pojemników typu dzwon o udźwigu minimum 1500kg

- zawisie do podnoszenia dzwonów

- zestaw montażowy

- Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2019

- Dopuszczalna masa całkowita - 18 ton

- Dopuszczalna ładowność minimum 8 ton

- Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3700 ÷ 4100 mm

- Zbiornik paliwa minimum 200 litrów z zamykanym korkiem

- Zbiornik AdBlue minimum 25 litrów

- Norma emisji spalin: EURO 6

- Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 6,7 – 8,0 litra

- Moc silnika minimum 250 KM

- Maksymalny moment obrotowy silnika minimum 900Nm maximum 1800 Nm

- System oczyszczania spalin SCR, DPF z EGR

- Elektroniczne ograniczenie prędkości

- Zautomatyzowanna skrzynia biegów

- Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody

- Przednie zawieszenie- resory paraboliczne minimum 7,5 tony

- Stabilizator osi przedniej

- Tylne zawieszenie pneumatyczne minimum 11,0 ton

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Koła 22,5 z oponami 295/80R lub 305/70R

- Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS

- System ASR i ESP

- Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

- Hamulec silnikowy

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Światła do jazdy dziennej LED

- Tempomat

- Komputer pokładowy

- Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy hakowca i HDS / przystawka od silnikowa

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Fabryczny immobiliser

- Akumulatory 12V minimum 170Ah - 2 szt.

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tachograf cyfrowy

- Radio wraz z odtwarzaczem CD

- Wyposażenie w standardowe anteny: AM/FM, GSM i GPS oraz dodatkową antenę CB

- Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Lusterko krawężnikowe prawe

- Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Kabina dzienna, kolor biały  RAL 9010

- Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca

- Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety

- Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna przedniej szyby

- Klin zabezpieczający umieszczany pod kołami pojazdu min. 1 szt.

- Gaśnica

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- Gumowe dywaniki podłogowe

- Szyba przednia przyciemniona

- Apteczka pierwszej pomocy

- Kompletny zestaw kluczy naprawczych

- Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

- Wąż do pompowania kół

- Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu

-sygnał dźwiękowy

-świetlna sygnalizacja cofania

- Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

- Pojazd wyposażony w listwę świetlną ostrzegawczą na dachu kabiny

- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

- Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 24 m-cy od daty odbioru pojazdu). Opcjonalnie wydłużenie gwarancji do 48 miesięcy.

- Wykonawca zapewni wykonanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz badanie UDT.

- Wykonawca zapewni montaż urządzenia hakowego do podwozia oraz montaż żurawia.

- W ramach niniejszego zamówienia, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zapewni:

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych pojazdów (w tym m. in. wymiana filtrów, oleju, przeglądy generalne zabudowy),

- częstotliwość przeglądów gwarancyjnych minimum raz na rok w okresie trwania gwarancji,

- pełną obsługę serwisową i realizację napraw pojazdów w zakresie dokonywania wymiany części, które podczas eksploatacji pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu.

- Pełen serwis pojazdów w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakupu pojazdów.

- Koszty obsługi serwisowej oraz koszty napraw wraz z kosztami zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy pojazdu trwającej ponad 7 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 8 dnia (licząc od daty zgłoszenia wady, usterki), do siedziby Zamawiającego, na swój koszt pojazd zastępczy o tej samej funkcjonalności co pojazd wymagający naprawy oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu bezpłatne użytkowanie pojazdu zastępczego na czas dalszej naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - za wyjątkiem kosztów zakupu paliwa, które poniesie Zamawiający. 
W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego w powyższym terminie, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie warunkach.

- Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego

oraz

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby

- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości dysponowania serwisem, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zapewni serwis mobilny posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

1. Wraz z dostawą każdego z pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję obsługi zabudowy,

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia,

- instrukcję obsługi podwozia,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie jednostkowe oraz badania UDT,

- dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa,

- oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu 
z normami określonymi w SIWZ,

- katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu).

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego: kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów oraz zainstalowanych w nich urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych imiennych certyfikatów (zaświadczeń), dokumentujących zakres przeszkolenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.

Pojazd nr 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu – typ: hakowiec trzyosiowy z żurawiem HDS, zgodnie z poniższą specyfikacją.

- Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego w zakresie hakowca i żurawia:

- Nominalna moc załadunkowa 20 ton

- Maksymalna moc załadunkowa 24 tony

- Wysuwane ramię wieży minimum 1150 mm

- Długość hakowca minimum 5700 mm

- Długość przewożonych kontenerów do 7000 mm

- Wysokość ramienia wieży 1570 mm (zgodnie z normą DIN)

- Masa własna urządzenia maksymalnie 3 tony

- Kąt wychylenia wieży minimum 48 stopni

- Hydrauliczna blokada kontenera - zewnętrzna

- Zbiornik  oleju boczny mocowany do ramy pojazdu

- Tylne rolki łożyskowe na tulejach z brązu

- Rurki hydrauliczne stalowe

- Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku

- Sensory położenia ramienia wieży i ramy wewnętrznej

- Zestaw uchwytów i płyt montażowych do podwozia

- Sterowanie pracą urządzenia z wnętrza kabiny za pomocą joysticka

- Przystawka odbioru mocy PTO

- Pompa oleju do zasilania żurawia i hakowca

- Żuraw (zgodny z normą jakości EN 12999) w specyfikacji dla podwozia 20 ton ze szczególnym uwzględnieniem następujących cech:

- podpory żurawia wysuwane i opuszczane hydraulicznie

- nogi podporowe żurawia obracane o 180 stopni

- sterowanie żurawiem z dwóch punktów z ziemi

-  udźwig na wysięgu 9,5 m nie mniejszy niż 910 kg.

-  udźwig na wysięgu 3,0 m nie mniejszy niż 3000 kg

-  trzy ramiona wysuwane hydraulicznie

-  dwie  dodatkowe  funkcje  hydrauliczne  do  obsługi  dodatkowego  osprzętu hydraulicznego zakończone szybkozłączami.

-  przewody do 5 i 6 funkcji  na zwijarce

- elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem wraz z manometrem i przyciskiem STOP

- panel z diodami oraz sygnałem dźwiękowym informujący o osiągnięciu 90 – 100% udźwigu

- czujnik położenia ramienia wewnętrznego żurawia

- kąt obrotu żurawia nie mniejszy niż 390 stopni

- hak

- poziomice na belkach podporowych

- zbiornik oleju minimum 90 l

- otwieradło do pojemników typu dzwon o udźwigu minimum 1500kg

- zawisie do podnoszenia dzwonów

- zestaw montażowy

- Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji - 2019

- Dopuszczalna masa całkowita - 26 ton

- Dopuszczalna ładowność minimum 10 ton

- Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3600 ÷ 4500 mm

- Zbiornik paliwa minimum 290 litrów z zamykanym korkiem

- Zbiornik AdBlue minimum 60 litrów

- Norma emisji spalin: EURO 6

- Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 8,0 – 12,5 litra

- Moc silnika min. 330 KM

- Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200Nm max 1800 Nm

- System oczyszczania spalin SCR, DPF z EGR

- Elektroniczne ograniczenie prędkości

- Zautomatyzowanna skrzynia biegów

- Filtr paliwa z separatorem wody

- Przednie zawieszenie- resory paraboliczne minimum 8 ton

- Stabilizator osi przedniej

- Nośność osi wleczonej/pchanej minimum 7,5 tony

- Nośność tylnego zawieszenia minimum 23 tony

- Oś tylna wleczona, kierowana i odciążana

- Zawieszenie pneumatyczne z 3 poziomami do jazdy

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Koła 22,5 z oponami 315/80R

- Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS

- System ASR i ESP

- Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

- Hamulec silnikowy

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Światła do jazdy dziennej LED

- Tempomat

- Komputer pokładowy

- Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy typu hakowiec i żurawia / przystawka od silnikowa

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Fabryczny immobiliser

- Akumulatory 12V min. 170Ah - 2 szt.

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tachograf cyfrowy

- Radio wraz z odtwarzaczem CD

- Wyposażenie w standardowe anteny: AM/FM, GSM i GPS oraz dodatkową antenę CB

- Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Lusterko krawężnikowe prawe

- Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Kabina dzienna, kolor biały RAL 9010

- Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca

- Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety

- Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna przedniej szyby

- Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.

- Gaśnica

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- Gumowe dywaniki podłogowe

- Szyba przednia przyciemniona

- Apteczka pierwszej pomocy

- Kompletny zestaw kluczy naprawczych

- Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

- Wąż do pompowania kół

- Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu

-sygnał dźwiękowy

-świetlna sygnalizacja cofania

- Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

- Pojazd wyposażony w listwę świetlną ostrzegawczą na dachu kabiny

- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

- Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 24 m-cy od daty odbioru pojazdu). Opcjonalnie wydłużenie gwarancji do 48 miesięcy.

- Wykonawca zapewni wykonanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz badanie UDT.

- Wykonawca zapewni montaż urządzenia hakowego do podwozia oraz montaż żurawia.

- W ramach niniejszego zamówienia, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zapewni:

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych pojazdów (w tym m. in. wymiana filtrów, oleju, przeglądy generalne zabudowy),

- częstotliwość przeglądów gwarancyjnych minimum raz na rok w okresie trwania gwarancji,

- pełną obsługę serwisową i realizację napraw pojazdów w zakresie dokonywania wymiany części, które podczas eksploatacji pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu.

- Pełen serwis pojazdów w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakupu pojazdów.

- Koszty obsługi serwisowej oraz koszty napraw wraz z kosztami zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy pojazdu trwającej ponad 7 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 8 dnia (licząc od daty zgłoszenia wady, usterki), do siedziby Zamawiającego, na swój koszt pojazd zastępczy o tej samej funkcjonalności co pojazd wymagający naprawy oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu bezpłatne użytkowanie pojazdu zastępczego na czas dalszej naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - za wyjątkiem kosztów zakupu paliwa, które poniesie Zamawiający. 
W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego w powyższym terminie, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie warunkach.

- Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego

oraz

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby

- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości dysponowania serwisem, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zapewni serwis mobilny posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

1. Wraz z dostawą każdego z pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję obsługi zabudowy,

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia,

- instrukcję obsługi podwozia,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie jednostkowe oraz badania UDT,

- dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa,

- oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu 
z normami określonymi w SIWZ,

- katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu).

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego: kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów oraz zainstalowanych w nich urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych imiennych certyfikatów (zaświadczeń), dokumentujących zakres przeszkolenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.

CZĘŚĆ 2 Dostawa pojazdów specjalistycznych typu mini-śmieciarka jednokomorowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu – typ: mini - śmieciarka dwuosiowa jednokomorowa zgodnie z poniższą specyfikacją.

- Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna rok prod. 2019

- Kolor zabudowy zielony STANDOX G6/G562

- Pojemność zabudowy skrzyniowej jednokomorowej – minimum 4 m3

- Zabudowa skrzyniowa - jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych oraz BIO-odpadów

- Stopień zagęszczenia odpadów min. 3:1

- Urządzenie załadowcze tylne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów

- Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN – EN 840

- Płynna regulacja podnoszenia i opuszczania

- Pneumatyczny chwytak kosza (sterowany przez operatora)

- Siła zgniotu minimum 14 ton

- Wysokość załadunku - 1150 mm

- Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach

- Ściany zabudowy wykonane ze stali o grubości minimum 4 mm

- Zbiorniki na odcieki minimum 1 szt. o pojemności min. 30 litrów

- Podłoga zbiornika wykonane ze stali o grubości stali minimum 4 mm

- Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki

- Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy

- Objętość kosza zasypowego minimum 1,0 m3

- Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o grubości minimum 5 mm

- Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone w wewnątrz odwłoka

- Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka

- Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)

- Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy

- Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu ciągłym oraz pojedynczym

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy

- Układ otrzepywania pojemników

- Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

- Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)

- Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu

- Reflektor LED roboczy z tyłu zabudowy

- Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych

- Boczne osłony przeciw najazdowe

- System centralnego smarowania

- Przystawka odbioru mocy dla pojazdów dwuosiowych PTO

- Dwa stopnie dla operatorów

- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

- Kamera cofania umieszczona z tyłu zabudowy z ekranem min. 7 cali umieszczonym w kabinie kierowcy

- Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zielony

- Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE

- Błotniki kół tylnych z chlapaczami oraz matami  przeciwrozbryzgowymi

- Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu

- Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

- Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID

- Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:

- otwarciu odwłoka

- górnym położeniu wrzutnika i jego pracy

- załączonej pompie przystawki mocy

- wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

- Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2019STANDOX G6/G562

- Dopuszczalna masa całkowita – maksymalnie 9 ton

- Dopuszczalna ładowność minimum 3,5 ton

- Rozstaw osi 3000 ÷ 3500 mm

- Zbiornik paliwa minimum 60 litrów z zamykanym korkiem

- Zbiornik AdBlue minimum 10 litrów

- Norma emisji spalin: EURO 6

- Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 1,9 – 3,0 litra

- Moc silnika min. 120 KM

- Układ recyrkulacji spalin (EGR) i filtr cząstek stałych (DPF)

- Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Filtr paliwa podgrzewany

- Stabilizator osi tylnej

- Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS

- System ASR i ESP

- Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Światła do jazdy dziennej

- Komputer pokładowy

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Fabryczny immobiliser

- Akumulatory 12V min. 100Ah - 2 szt.

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tachograf cyfrowy

- Radio wraz z odtwarzaczem CD

- Wyposażenie w standardowe anteny: AM/FM, GSM i GPS oraz dodatkową antenę CB

- Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Kabina dzienna, kolor biały RAL 9010

- Ilość miejsc w kabinie 2 miejsca

- Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety

- Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu minimum 2 szt.

- Gaśnica

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- Gumowe dywaniki podłogowe

- Szyba przednia przyciemniona

- Apteczka pierwszej pomocy

- Kompletny zestaw kluczy naprawczych

- Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

- Wąż do pompowania kół

- Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu

-sygnał dźwiękowy

-świetlna sygnalizacja cofania

- Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 24 m-cy od daty odbioru pojazdu). Opcjonalnie wydłużenie gwarancji do 48 miesięcy.

- W ramach niniejszego zamówienia, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zapewni:

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych pojazdów (w tym m. in. wymiana filtrów, oleju, przeglądy generalne zabudowy),

- częstotliwość przeglądów gwarancyjnych minimum raz na rok w okresie trwania gwarancji,

- pełną obsługę serwisową i realizację napraw pojazdów w zakresie dokonywania wymiany części, które podczas eksploatacji pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu.

- Pełen serwis pojazdów w okresie min. 24 miesięcy od daty zakupu pojazdów.

- Koszty obsługi serwisowej oraz koszty napraw wraz z kosztami zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy pojazdu trwającej ponad 7 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 8 dnia (licząc od daty zgłoszenia wady, usterki), do siedziby Zamawiającego, na swój koszt pojazd zastępczy o tej samej funkcjonalności co pojazd wymagający naprawy oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu bezpłatne użytkowanie pojazdu zastępczego na czas dalszej naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - za wyjątkiem kosztów zakupu paliwa, które poniesie Zamawiający. 
W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego w powyższym terminie, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie warunkach.

- Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego

oraz

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby

- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości dysponowania serwisem, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zapewni serwis mobilny posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

1. Wraz z dostawą każdego z pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję obsługi zabudowy,

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia,

- instrukcję obsługi podwozia,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie jednostkowe oraz badania UDT,

- dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa,

- oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu 
z normami określonymi w SIWZ,

- katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu).

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego: kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów oraz zainstalowanych w nich urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych imiennych certyfikatów (zaświadczeń), dokumentujących zakres przeszkolenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.