Numer referencyjny: ZK-PU/05/07/2019

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO II CZĘŚCI SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Dostawa specjalistycznego pojazdu do odbioru odpadów segregowanych - II”

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

tel./fax 044 - 724- 22- 92

NIP PL 773-21-71-153 REGON 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

XX Wydział KRS

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka trzykomorowa do odbioru odpadów segregowanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnego Sp. z o.o.  w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną.

Pojazd powinien być wyposażony zgodnie z wymogami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto pojazd powinien być dostosowany i przygotowany do montażu przez firmę zewnętrzną systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu – typ: śmieciarka trzyosiowa trzykomorowa z ostatnią osią skrętną, zgodnie z poniższą specyfikacją.

- Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna rok prod. 2019

- Kolor zabudowy zielony STANDOX G6/G562

- Pojemność zabudowy skrzyniowej trzykomorowej – minimum 17 m3  w następującym układzie:

- pojemność komory za kabiną  minimum 5 m3 netto

- pojemność pozostałych komór  minimum 8 m3 i 4 m3 netto

- Zabudowa skrzyniowa - trzykomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym jednolitym wyposażona w jeden odwłok dzielony płytą w proporcji 2/3 oraz 1/3 oraz bocznym  przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych oraz BIO-odpadów

- Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1

- Urządzenie załadowcze dla komory za kabiną przystosowane do opróżniania pojemników  od 120 l do 660 litrów.

- Urządzenie załadowcze tylne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów po stronie szerszej oraz od 120 do 360 litrów po stronie węższej.

- Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN – EN 840

Ściany skrzyni ładunkowej gładkie wykonane z jednolitych blach

- Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej DOMEX 650 MCD lub równoważnej innego producenta grubość stali minimum 4 mm

- Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze stali wysoko gatunkowej i trudnościeralnej DOMEX 650 MCD lub równoważnej innego producenta grubość stali minimum 4 mm

- Pojemność wanny załadowczej minimum 3,0 m3

- Podłoga wanny załadowczej wykonana ze stali wysokogatunkowej HARDOX  450 lub równoważnej innego producenta grubość stali minimum 6 mm

- Krawędź wanny załadowczej  otwierana do poziomu  ok. 1300mm

- Komora z urządzeniem zasypowym bocznym wykonana ze stali trudnościeralnej typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości min. 4 mm. Urządzenie zasypowe boczne o udźwigu 500 kg obsługujące pojemniki od 80  do 1100 l wg normy EN 840-1,2,3

- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej  automatyczny i manualny hydrauliczny

- Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz prasy

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej

- Zawór kulowy do odprowadzania odcieków z wanny

- Regulacja siły zgniotu

- Instalacja BIO zbiornik i rynna w skrzyni ładunkowej

- Pilot sterowania zasypem

- Druga dźwignia do obsługi zasypu

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu

- Reflektor LED roboczy z tyłu zabudowy

- Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku

- Boczne osłony przeciw najazdowe

- Dwa składane stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:

- redukowania prędkości do 30 km/h,

- uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,

- rozłączenia układu ugniatania.

- Uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni

- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

- System centralnego smarowania zabudowy i wrzutnika

- Przystawka odbioru mocy dla pojazdów trzyosiowych PTO

- Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w 3 poziomach lub od 0 do 100%

- Kamera cofania umieszczona z tyłu zabudowy z ekranem minimum 7 cali umieszczonym w kabinie kierowcy

- Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE

- Błotniki kół tylnych z chlapaczami oraz matami  przeciwrozbryzgowymi

- Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu

- Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

- Uchwyt na szufelkę i miotłę

- Drzwi inspekcyjne po obu stronach skrzyni ładunkowej

- Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID

- Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:

- otwarciu odwłoka

- górnym położeniu wrzutnika i jego pracy

- załączonej pompie przystawki mocy

- wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

- Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2019

- Konfiguracja osi 6 x 2

- Dopuszczalna masa całkowita – minimum 26 ton

- Dopuszczalna ładowność - minimum 9,0 ton

- Rozstaw osi 3800 ÷ 4200 mm

- Zbiornik paliwa minimum 280 litrów z zamykanym korkiem

- Zbiornik AdBlue minimum 50 litrów

- Norma emisji spalin: EURO 6 z OBD - C

- Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,6 – 11,0 litra

- Moc silnika min. 300 KM

- Maksymalny moment obrotowy silnika - minimum 1200Nm max 1600 Nm

- System oczyszczania spalin SCR, DPF z EGR

- Elektroniczne ograniczenie prędkości

- Zautomatyzowanna skrzynia biegów

- Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody

- Przednie zawieszenie - resory paraboliczne - minimum 8 ton

- Stabilizator osi przedniej

- Stabilizator osi tylnej

- Nośność osi wleczonej/pchanej - minimum 7,5 tony

- Oś tylna wleczona, kierowana i odciążana

- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

- Koła 22,5 z oponami 315/70R

- Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS

- System ASR i ESP

- Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

- Hamulec silnikowy lub   zwalniacz opierający działanie na turbosprężarce ze zmienną geometrią oraz zaworze zwrotnym ciśnienia znajdującym się w układzie wydechowym.

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Światła do jazdy dziennej LED

- Reflektory przeciwmgielne

- Światła obrysowe w technologii  LED

- Tempomat

- Komputer pokładowy

- Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Fabryczny immobiliser

- Akumulatory 12V min. 170Ah - 2 szt. (niewymagające konserwacji)

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tachograf cyfrowy

- Radio wraz z odtwarzaczem CD lub złączem USB

- Wyposażenie w standardowe anteny: AM/FM, GSM i GPS oraz dodatkową antenę CB

- Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- Lusterko krawężnikowe prawe

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Kabina dzienna, kolor biały RAL 9010 lub kolor biały zbliżony do RAL 9010

- Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca

- Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety

- Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna przedniej szyby lub blendy/klapy przeciwsłoneczne przedniej szyby

- Szyba przednia przyciemniona

- Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.

- Gaśnica

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- Gumowe dywaniki podłogowe

- Apteczka pierwszej pomocy

- Kompletny zestaw kluczy naprawczych

- Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

- Wąż do pompowania kół

- Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu

-sygnał dźwiękowy

-świetlna sygnalizacja cofania

- Pojazd wyposażony w listwę świetlną ostrzegawczą na dachu kabiny

- Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem lub system podnoszenia i opuszczania kabiny za pomocą pompy hydraulicznej z zaworem

- Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 24 m-cy od daty odbioru pojazdu). Opcjonalnie wydłużenie gwarancji do 48 miesięcy.

- W ramach niniejszej zamówienia, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zapewni:

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych pojazdu (w tym m. in. wymiana filtrów, oleju, przeglądy generalne zabudowy),

- częstotliwość przeglądów gwarancyjnych minimum raz na rok w okresie trwania gwarancji,

- pełną obsługę serwisową i realizację napraw pojazdu w zakresie dokonywania wymiany części, które podczas eksploatacji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu.

- Pełen serwis pojazdu w okresie minimum 24 miesięcy od daty odbioru pojazdu.

- Koszty obsługi serwisowej oraz koszty napraw wraz z kosztami zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku naprawy pojazdu trwającej ponad 7 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 8 dnia (licząc od daty zgłoszenia wady, usterki), do siedziby Zamawiającego, na swój koszt pojazd zastępczy o tej samej funkcjonalności co pojazd wymagający naprawy oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu bezpłatne użytkowanie pojazdu zastępczego na czas dalszej naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca - za wyjątkiem kosztów zakupu paliwa, które poniesie Zamawiający. 
W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego w powyższym terminie, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie warunkach.

- Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdu, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego

oraz

- stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdu, zlokalizowanego w odległości do 200 km od siedziby

- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości dysponowania serwisem, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zapewni serwis mobilny posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych wad, usterek w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego:

- Wraz z dostawą pojazdu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję obsługi zabudowy,

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia,

- instrukcję obsługi podwozia,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie jednostkowe oraz badania UDT,

- dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa,

- oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu 
z normami określonymi w SIWZ,

- katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu).

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego: kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych imiennych certyfikatów (zaświadczeń), dokumentujących zakres przeszkolenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.