Załącznik nr 2 do SWZ

Wymagania dotyczące produktów używanych 
do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych

- Produkty używane do analiz mikrobiologicznych

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu:

- maksymalnie 2 tygodni na pożywki mikrobiologiczne i suplementy,

- maksymalnie 3 tygodni na odczynniki mikrobiologiczne, szczepy bakterii i szkło,

licząc od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie).

- Dostarczenie przedmiotu zamówienia następować będzie do laboratorium – Dział Laboratorium, ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczać produkty wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001, o składzie zgodnym z wymaganiami,

- dostarczać pożywki z następującymi terminami ważności:

- suplementy – min. 1 rok od daty dostawy,

- pożywki gotowe na płytkach - min. 2 m-ce od daty dostawy z wyjątkiem płytek odciskowych typu RODAC, gdzie termin ten powinien wynosić przynajmniej trzy miesiące od daty dostawy,

- pożywki w butelkach -  minimum 3 miesiące,

- dostarczać pożywki w cząstkowych zamówieniach przez okres trwania umowy od jednego producenta; poszczególne pożywki w zamówieniu cząstkowym powinny mieć jeden numer serii,

- dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 7 dni od momentu złożenia przez Zamawiającego reklamacji,

- przechowywać wszystkie pożywki i suplementy w temperaturze zgodnej z wymaganiami producenta,

- umieszczać termin ważności i nazwę pożywki/suplementu na każdym opakowaniu,

- na każdym opakowaniu suplementu wyszczególniać wydajność jednej fiolki suplementu na określoną ilość podłoża gotowego; suplement jest integralną częścią pożywki bazowej 
i musi pochodzić od jednego producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego dostarczania partii pożywek z dokumentacją (w języku polskim) zawierającą:

- nazwę pożywki,

- listę składników i suplementów wraz z kodami handlowymi,

- numer katalogowy,

- datę wyprodukowania pożywki,

- numer partii produkcyjnej z datą przydatności do użycia,

- warunki przechowywania,

- wartość pH,

- kartę charakterystyki (SDS),

- zasady bezpiecznego postępowania z pożywką i zagrożenia zdrowotne z nią związane,

- świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta zawierające następujące informacje:

- właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność),

- wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC lub innej, w zależności od potrzeb 
i dostępności wraz z charakterystyką mikrobiologiczną zgodną z normami; jeżeli norma kierunkowa nie zawiera kontroli jakości pożywki świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji wraz 
z charakterystyką mikrobiologiczną zgodny z najnowszą normą PN-EN ISO 11133,

- liczbowe oznaczenia żyzności i selektywności pożywek do metod ilościowych wraz 
z opisem morfologii wyrosłych kolonii na pożywce,

- datę wystawienia świadectwa wraz z podpisem osoby upoważnionej do jego wystawienia.

- Czytelny nadruk na każdej płytce/fiolce z pożywką będzie zawierać nazwę pożywki, nr serii 
i datę ważności.

- Dostarczenie (transport) wszystkich pożywek i odczynników do laboratorium będzie odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu.

- Dostarczone pożywki będą zgodne z podanymi przez laboratorium (Dział Laboratorium) normami. W sytuacji, w której normy te ulegną zmianie wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia podłoży zgodnych z nowymi obowiązującymi normami. Pożywki do mikrobiologii powinny posiadać certyfikat jakości zgodny z najnowszą normą PN-EN ISO 11133.

- Parametry graniczne dla pożywek gotowych, płynnych i na płytkach:

- średnica płytki 9 cm,

- grubość warstwy równomiernie rozlanego agaru nie powodująca wysychania podłoża,

- objętość rozlanej pożywki płynnej nie przekraczająca 2/3 objętości pojemnika.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia szczepów wzorcowych bakterii z minimum rocznym terminem ważności wraz z dokumentacją (w języku polskim) zawierającą:

- certyfikat producenta z pełną identyfikacją mikroorganizmu (nr kolekcji, numer serii, pasaż, cechy morfologiczne i biochemiczne, data ważności liofilizatu),

- polecane metody namnażania.

- Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z uznanych Kolekcji Kultur – kolekcje zarejestrowane 
w Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur (ECCO) lub Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC).

- Do filtrów sterylnych, materiałów jednorazowego użytku (sterylnych)  i innych przedmiotów ujętych w zamówieniu przy dostawie należy dołączyć dodatkowo certyfikat jakości i/lub sterylności z podaną data ważności dla każdej partii.

- Przy dostawie testów, zestawów diagnostycznych należy dołączyć instrukcje w języku polskim.

- Produkty używane do analiz fizykochemicznych

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 
3 tygodni licząc od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego  (pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie).

- Dostarczenie przedmiotu zamówienia następować będzie do laboratorium – Dział Laboratorium, ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczać produkty wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 o składzie zgodnym z wymaganiami, a w przypadku certyfikowanych materiałów odniesienia producent musi posiadać akredytację na normę ISO 17034,

- dostarczać odczynniki i testy kuwetowe z terminem ważności min. 1 rok od daty dostawy,

- w cząstkowych zamówieniach osobne opakowania odczynnika powinny pochodzić 
od jednego producenta i mieć jeden numer serii,

- dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 7 dni od momentu złożenia przez Zamawiającego reklamacji

- transportować odczynniki i testy kuwetowe w temperaturze zgodnej z wymaganiami producenta,

- odbierać puste opakowania po odczynnikach, truciznach i testach, a także odczynniki po terminie ważności,

- dostarczyć aktualną kartę charakterystyki w języku polskim do każdego nowego odczynnika i testu kuwetowego,

- dostarczyć świadectwo jakości, do każdej serii odczynnika, testu kuwetowego 
i certyfikowanego materiału odniesienia, zawierające:

- tytuł dokumentu,

- jednoznaczną identyfikację odczynnika,

- nazwę i dane kontaktowe producenta,

- przewidywany zakres zastosowań,

- minimalną wielkość próbki (jeżeli to właściwe),

- okres ważności,

- informacje dotyczące przechowywania,

- informacje dotyczące obsługi i użytkowania, które są wystarczające dla zapewnienia integralności materiału,

- numer danej strony i całkowitą liczbę stron,

- wersję dokumentu,

- informacje o zmienności materiału (jeżeli to właściwe),

- opis danej substancji,

- spójność pomiarową wartości certyfikowanych,

- nazwisko i funkcję osoby zatwierdzającej,

- dołączyć instrukcję w języku polskim do testów kuwetowych i urządzeń,

- dostarczać towar wolny od wad, nie obciążony prawami osób trzecich, posiadający wymagane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stosowne oznaczenia, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, atesty oraz parametry techniczne zgodne z wymaganiami,

- w przypadku kupna urządzeń okres gwarancji/ rękojmi obejmie min. 2 lata